### MEMORIAL DESCRITIVO

IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM

LOCAIS: IPACARY

SIDROLÂNDIA/MS

RUAS DIVERSAS:

JANÍLSON PEIXOTO GONÇALVES

CONJUNTO HABITACIONAL

AMADEUS BARBOSA DA SILVA

SIDROLÂNDIA/MS

COORDENADAS GEOG.: 20°57'14.04"S

54°57'37.44"O

EXTENSÃO DA DRENAGEM – 262,93M

O presente Memorial Descritivo destina-se a apresentar os elementos informativos gerais do Projeto Básico para a implantação de infraestrutura urbana - DRENAGEM no bairro Ipacaray, das ruas Janílson Peixoto Gonçalves, Amadeus Barbosa da silva e Conjunto Habitacional na cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, com 262,93 metros de extensão de tubulação.

OBJETO

O estudo, visa apresentar uma solução técnica e econômica para o problema de captação, escoamento e lançamento das águas pluviais do Bairro Ipacaray, no município de Sidrolândia–MS.


META

A meta deste projeto é de dotar o local de um sistema de galerias de águas pluviais com 262,93 metros de rede em tubulação de concreto de 600mm, 5,00 unidades de posso de visita tipo 1,98M X 1,98M X 1,50M, e 5,00 unidades de tampão B125, conforme detalhes de projeto.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Elementos do Projeto

Este projeto define elementos técnicos suficientes para a execução da obra física de drenagem de águas pluviais, através de tubulações em concreto, além de viabilizar uma futura pavimentação asfáltica da área.

MEMORIAL DESCRITIVO

Elementos Topográficos

Utilizar um levantamento plani-altimétrico, com cotas em metros, pelo eixo das ruas, gerando curvas de nível, para definição das sub-bacias e plano de escoamento das águas superficiais.

Concepção do Projeto.

O sistema de drenagem adotado foi o de separador absoluto, sem captação das águas servidas e tão somente para o escoamento das águas pluviais. Procurou-se definir um layout econômico para implantação do sistema de drenagem urbana, condução por galerias de concreto armado circulares e dissipador (já existente no local) de energia na extremidade de jusante em ponto de perfil de fundo estável, sem prejuízo de futuro assoreamento.

Outras Considerações

.
A bacia hidrográfica em estudo compreende uma área mediamente urbanizada, com declividades média de 1 a 3,0%.

A área de implantação do projeto está localizada na “Área de interesse social” do bairro Ipacaray.

O nível do lençol freático, se encontra abaixo da cota de implantação das galerias, não gerando neste caso, maiores dificuldades e custos de execução da obra e acima da cota de implantação das galerias celulares, necessitando nesse caso, estruturas de drenos e enrocamento.

ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

PLUVIOMETRIA

Para Sidrolândia-MS, tem-se a equação de chuvas "CHUVAS NO MATO GROSSO DO SUL", publicado pelo DOP/MS em maio/90.

I = 1.396,58 Tr ^0,196

(tc + 11)^ 0,803

Onde:

I= Intensidade pluviométrica em mm/h

Tc= Tempo de concentração em minutos.

Tr = tempo de recorrência em anos

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

Adotou se como parâmetro, o tempo de concentração no primeiro ponto de captação como sendo no valor de 10 minutos, adicionando se aos demais trechos, os devidos tempos de percurso no interior das galerias.

. 
 COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL.

Adotou se o critério de Fantolli:

f = m * ( i * t )1/3
  
m : 0,043    -     zona urbana medianamente urbanizada
i : mm/h
t : min.

VAZÃO DE PROJETO

Adotou se a metodologia já consagrada, do Engenheiro Ulisses M. A. de Azevedo Netto.

Fórmula adotada:
  
  
						Q = 2,78 x N x F x I x A

Onde:

Q : vazão em litros por segundo (l/s)
 F : coeficiente de deflúvio critério de Fantolli
 M : fator em função dos coeficientes de impermeabilidade, adotado no caso de C=0,60, então M=0.043.
  I : intensidade pluviométrica em mm/h

t : tempo de concentração em minutos

N : coeficiente de distribuição da chuva segundo Burjliziegler:
                        
“N = A  ^ -0,15”
  
Tr : tempo de recorrência adotado

			Sendo:

Tr = 3 anos para as galerias
Tr = 10 anos para as obras de extremidade
A : área da bacia contribuinte em Ha.
  


DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS

Para o dimensionamento das galerias, adotou se a formula de Manning Strickler, que considerando se a operação como conduto livre e a linha de energia paralela aos greides dos condutos.

Q = Rh^(2/3) x I^(1/2) x A/n
   
  Onde:
Q : vazão em m3/s
n : coeficiente de rugosidade do conduto, adotado 0,015
I : declividade do conduto em m/m , perda de carga distribuída.
A : área molhada em m2
    
COLETOR

Os coletores são redes de captação de resíduos sólidos domésticos ou industriais. A rede coletora é um "conjunto constituído por ligações prediais, coletores de esgoto, e seus órgãos acessórios." (ABNT NBR 9649. 1986, p. 1). O coletor pode ser subdividido em predial, passeio, rua ou tronco. O coletor predial é um "trecho de tubulação compreendido entre a última inserção de subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga, ou caixa de inspeção geral e o coletor público ou sistema particular." (ABNT NBR 8160, 1999.p. 2). Esse componente da rede de esgoto deve respeitar "diâmetro mínimo de 100 mm e em toda mudança de direção deverá ter caixa de passagem."

O coletor de passeio é instalado em profundidades rasas "no mínimo a 0,60m, com diâmetro de 400mm, já o coletor de passeio é instalado em maior profundidade "no mínimo a 1,50m, com diâmetro de 600mm, deverão possuir caixas de inspeção nas extremidades da rede de esgotamento sanitário. Os coletores de rua descarregam diretamente no PV mais próximo."

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS GERAIS                         .                                                .                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                         

LIMPEZA DA OBRA                                                                .

	Caberá à empreiteira manter o local da obra em estado normal de limpeza durante a execução dos serviços, e, após a execução dos serviços, entregar o local em perfeitas condições de utilização e limpeza sem qualquer ônus adicional para a contratante.
	As caixas de rolamento deverão receber nivelamento superficial através de moto-niveladora, com remoção total do bota-fora. Os excessos de materiais (bota fora) serão retirados do local através de caminhão caçamba pela CONTRATADA, depositados e espalhados em local de reciclagem determinado pela PMS.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                                                  .

	Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão ser de qualidade comprovada e estar em perfeito estado de funcionamento, reservando-se à fiscalização o direito de recusar aqueles que julgar incompatível                                             .

CAMINHOS  DE  SERVIÇO                                                                                                          .

	Os caminhos de serviço necessários ao deslocamento dos equipamentos envolvidos na execução das obras e serviços, até pontos de suprimento de materiais, combustíveis, bem como desvios, acessos às moradias serão mantidos pela CONTRATADA.

SINALIZAÇÃO DA OBRA                                          .

A empreiteira deverá assegurar a proteção total dos trabalhadores, usuários do local, moradores, cabendo a manutenção e os custos de execução às suas expensas.
	Cavaletes com placas indicativas e em caso de tráfego intenso, a utilização de baldes PVC, na cor vermelha, com lâmpadas incandescentes operando no interior, ou cones de sinalização para perfeita visibilidade noturna.

O eventual adicional no quantitativo de serviços, que eventualmente venha ocorrer, quando da implantação, sendo em redes públicas ou domicílios particulares, serão pagos a preços unitários contratuais, tanto de mão de obra e equipamentos, quantos de materiais.

ESCAVAÇÕES MECÂNICAS                                                              .

A escavação das valas para assentamento das galerias, obedecerá às dimensões, cotas, declividades e localizações indicadas nas pranchas de projeto.                                         .
	Quando o material escavado for apropriado para reaterro da própria vala, deverá ser disposto ao lado da vala longitudinalmente, de modo a ser facilmente reaproveitado; caso contrário, deverá ser removido para fora da faixa de trabalho, para posterior bota-fora, e o reaterro da vala será executado com material importado, sujeito à apreciação da fiscalização, tanto a qualidade quanto à distância média de transporte, DMT.                                 .
	O corte transversal da vala deverá ter formato trapezoidal, com base igual ao diâmetro da peça a ser implantada, mais folga lateral de meio metro de cada lado, para que o operário possa executar o rejuntamento externo da bolsa e o apiloamento manual até 15 cm acima da geratriz inferior da peça. Os taludes laterais terão inclinação de 1:0,3 (vertical: horizontal), podendo ser tolerado maiores em solos pouco coesivos, dependendo de aprovação prévia da fiscalização.
	Medido em metros cúbicos na caixa da vala.

REATERRO.

	Sempre com material de primeira categoria, compactado manualmente até 15 cm acima da geratriz superior da peça. A altura restante, sem compactação manual, somente mecânica, com sucessivas passadas com o equipamento.                                    .
	Medidos em metros cúbicos, sendo resultado da diferença de volume escavado e o volume ocupado pelas peças aplicadas.

GALERIAS.

MATERIAIS

	Composto de tubos de concreto, do tipo ponta e bolsa, devendo obedecer às prescrições e exigências da EB – 06, e EB – 103, ensaiados de acordo com os métodos MB – 227/228, da ABNT.

ASSENTAMENTO.

	Assentado com cotas e alinhamentos indicados em projeto, sobre base de terreno natural fortemente apiloado, eventualmente sobre enrocamento de pedra de mão e/ou lastro de pedra britada, quando ocorrer elevado nível dinâmico do lençol freático, sempre com anuência prévia da fiscalização.
	Medido em metros lineares e pago a preços unitários contratuais.                           .

ESTRUTURAS COMPLEMENTARES

POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO E DISSIPADOR DE ENERGIA

MATERIAIS:

-         Cimento será do tipo Portland comum, satisfazendo as prescrições da EB-01 e EB-208 da ABNT.
-	Agregados miúdos, areia natural quartzosa, limpa e isenta de impurezas e obedecendo ao prescrito na ES-M-02, graúdo, pedra britada ou seixo rolado, isento de impurezas e obedecendo ao prescrito na ES-M-01. Pedra de mão com dimensões inferiores a 30 cm de raio médio.
-	Tijolos fabricados com argila comum, do tipo maciço, resistentes, submetidos à queima ideal e com formato bem definido e uniforme.                                                              .
-	Água clara e isenta de poluentes e/ou impurezas grosseiras.                                                 .
-	Aço em bitolas especificadas em projeto complementar, atendendo as prescrições da EB-3/65 da ABNT.                                                                            .

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:

-	Para concreto de regularização, utilizar concreto magro, no traço 1:3:6.
-	Para concreto estrutural utilizar o traço 1:2:4, consumo de 330 Kg de cimento por metro cúbico, atingindo Fck > 20 Mpa.                                                                                                        .
-	Onde se prever alvenaria de uma vez, esta será em tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e como acabamento à mesma deverá se chapiscada e revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, apresentando superfície acabada lisa.
-	As formas, onde requeridas e indicadas em projeto estrutural complementar, deverão ser bem agulhadas e travadas, para evitar deformações durante a concretagem, e apresentar peças moldadas em perfeita forma geométrica.                                                                     .
-	A armadura a utilizar deverá ser com corte e dobramento a frio, em consonância com projeto estrutural complementar, aplicadas às formas nas posições e pontos pré-definidos, obedecendo rigorosamente os afastamentos de fundo e laterais, para recobrimento perfeito.

-	Os poços de visita na rua terão as dimensões internas de 1,98m x 1,98m x 1,50m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 14mpa.

-	Deverá ser assentado Tampão FF D=60CM 175KG P=chaminé cx areia/poço de visita assentado c/arg cim/areia 1:4.

-	A bacia de contenção será executada no fim da galeria, a mesma deverá ser feito manualmente.

-	Deverá ser construído dissipador de Energia Tipo VI, Fonte: Peterka, 2005, conforme tabela em anexo.

Sidrolândia – MS, 14 de julho de 2022.

____________________________

Jônatas Kachorroski

Engenheiro Civil

CREA-MS 64432/D